РЕКОМЕНДАЦИИ

к представляемой на рассмотрение в ГУАиГ проектной документации

размещения, реконструкции временных нестационарных объектов

на территории города Челябинска.

1. Титульный лист.

Вид документации; наименование объекта с учетом функционального назначения, точный адрес, полное наименование проектной организации, подписи лиц проектной организации и заказчика, дата,печать проектной организации и св-во СРО.

2. Содержание проекта.

Перечень  чертежей проекта со штампом ГИПа о соответствии требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и других норм, действующих га территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Дата в штампе корректировки геосъемки и границы корректировки геосъемки.

3. Ситуационный план. М 1:2000 - М 1:5000.

Расположение проектируемого объекта с указанием улиц  относительно ориентации сторон света с указанием розы ветров и место расположения объекта  проектирования.

4. Существующее положение.

Фото объекта и прилегающей территории.

5. Генплан. М 1:500.

Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. (указание данных в схеме).

Привязка  проектируемого объекта к существующей застройке с уточнением  зоны разрешенного использования на откорректированной геосъемке, с обозначением красных линий в границах предоставленного участка проектирования, с элементами ландшафтного дизайна и комплексного благоустройства (малые архитектурные формы), включая организацию автостоянок, экспликация, условные обозначения, баланс территории, мероприятия для обеспечения доступа для  маломобильных  групп населения, согласно СП 42.13330.2011,  СНиП 35-01-2001.

В случаях размещения временного некапитального объекта на трассах инженерных сетей или в их охранных зонах — согласование размещения временного объекта с владельцами   или   правообладателями   таких    сетей    с   указанием    наименования  организации, подписей с печатью проектной организации, даты, ФИО. и должности руководителя.

6. Схема организации движения автотранспорта и улично-дорожной сети.

Расчет парковочных мест и анализ пешеходных и транспортных связей с учетом коэффициента автомобилизации, основанное на существующем и перспективном развитии     прилегающих     к     городским     дорогам    и     магистралям     элементов

благоустройства.

При размещении временных нестационарных объектов в местах, прилегающих к городским дорогам и магистралям, эскизный проект временного нестационарного объекта и элементов благоустройства согласовывается с заместителем Главы Администрации города по дорожному хозяйству.

7. План объекта. М 1:200, М 1:100, М 1:50.

План проектируемого объекта, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, установленный без заглубленных фундаментов.

8. Общий вид.

Визуализация с использованием трехмерного моделирования.

9. Цветовое решение фасадов.

Наружная отделка – ведомость с применение современных отделочных материалов и описанием номера колера, со  ссылкой на применяемый альбом.Мероприятия для обеспечения доступа для  маломобильных групп населения согласно СП 42.13330.2011, СНиП 35-01-2001.

Система видеонаблюдения.

10. Архитектурная подсветка.

Концепция ночного освещения объекта с описанием технических характеристик светового оборудования.

Художественное праздничное оформление.

11. Реклама.

Комплексный подход к оформлению средств наружной рекламы и информации.

12. Инженерные характеристики. Технико-экономические обоснования.

При проектировании временных нестационарных объектов необходимо руководствоваться СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.08.02-89, и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, применительно для организаций торговли, а так же санитарно-эпидемиологическими правилами «Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»            (СП 2.3.6.1066-01) .

В исключительных случаях, когда это продиктовано необходимостью обеспечения безопасности при эксплуатации объекта, по требованию специалистов ГУАиГ заявителем должен быть разработан и согласован в установленном порядке рабочий проект временного нестационарного объекта, предполагаемого к размещению.

Представлять эскизный проект заявителем/заинтересованным лицом на рассмотрение рекомендовано сброшюрованным в формате А3/А4 в 2 экземплярах, а также в электронном формате JPG c разрешением для лазерного принтера не менее 300 dpi и с приложением документов, необходимых для рассмотрения.