Приложение 4

к Положению о порядке подготовки, документации  по планировке территории

ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории

(проект планировки территории в части красных линий)

I. Общие положения

1. Разработка документации по планировке территории осуществляется                       в строгом соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации;

2) Генеральным планом города Челябинска, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/3;

3) Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Челябинский городской округ», утвержденными решением Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 (далее – Правила);

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,               и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19 января 2006                         № 20» (далее – Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402);

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» (далее – Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»;

7)инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий                    в городах и других поселениях Российской Федерации от 01.07.1998 № РДС                        30-201-98, принятой постановлением Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 06.04.1998 № 18-30 в части,                  не противоречащей законодательству Российской Федерации;

8) нормативами градостроительного проектирования Челябинской области,  утвержденными приказом Министерства строительства, инфраструктуры                             и дорожного хозяйства Челябинской области от 29.10.2020 № 268;

9) нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Челябинский городской округ», утвержденными решением Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/8 (далее – Нормативы);

10) сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка                            и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                         СНиП 2.07.01-89*»;

11) санитарными правилами и нормами.

II. Цели подготовки документации по планировке территории

2. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории на основании данного типового задания возможна в отношении территорий:

– существующей индивидуальной застройки в территориальных зонах индивидуальной жилой застройки В.1.1 (зоны усадебной и коттеджной индивидуальной жилой застройки) и В.1.2 (зоны блокированной индивидуальной жилой застройки);

– существующих производственных объектов в производственно-складских территориальных зонах Г.1 (зоны объектов I - II и III классов опасности), Г.1.1 (зоны объектов I - II класса опасности), Г.1.2 (зоны объектов III класса опасности), Г.2 (зоны объектов IV и V классов опасности), Г.2.1 (зоны объектов IV класса опасности), Г.2.2 (зоны объектов V класса опасности).

III. Исходные данные

3. Сбор исходных данных осуществляет инициатор подготовки документации по планировке соответствующей территории или заинтересованные лица, имеющие намерения подготовить указанную документацию за свой счет.

4. Перечень исходных данных:

1) сведения о границах территории проектирования;

2) фондовая топографическая съемка в масштабе 1:500;

3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:

– особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения;

– водных объектов (водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

– объектов культурного наследия (защитные зоны, зоны охраны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности);

– территорий, занятых лесами различных категорий;

– санитарно-защитных зонах;

– иного назначения;

4) сведения органов Росреестра в электронном виде: кадастровые планы территорий в границах проектирования;

5) копии выданных градостроительных планов на территории проектирования не старше трех лет; исходных данных на земельные участки, сформированные для проведения торгов;

6) сведения о производственных предприятиях и организациях производственной сферы, расположенных на территории проектирования, в том числе сведения о классах опасности производства;

7) утвержденная документация по планировке территории проектирования,                 а также прилегающей территории.

IV. Инженерные изыскания

5. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в соответствии со статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Постановлением Правительства
РФ от 31.03.2017 № 402.

7. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 22.04.2017 № 485.

V. Состав документации по планировке территории

8. Состав документации по планировке территории:

1) материалы по обоснованию проекта планировки территории;

2) основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению.

V.1. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

9. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают                      в себя графическую часть и текстовую часть (Пояснительная записка «Материалы                    по обоснованию проекта планировки»).

9.1. Графическая часть материалов по обоснованию проекта планировки территории, выполненная в масштабе 1:1000 или 1:2000 или 1:5000, с условными обозначениями включает в себя следующие листы:

– Лист 1.1 «Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре города»;

– Лист	1.2 «Опорный план проекта планировки территории»;

– Лист 1.3 «Схема границ территорий объектов культурного наследия»;

– Лист 1.4 «Схема организации движения транспорта и пешеходов»;

– Лист 1.5 «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

9.1.1. Лист 1.1 «Схема расположения территории проектирования                                  в планировочной структуре города» содержит карту (фрагмент карты) планировочной структуры территории города с отображением границ элементов планировочной структуры и территории проектирования с соответствующими условными обозначениями. Масштаб схемы выбирается таким образом, чтобы территория проектирования визуализировалась по отношению к прилегающим территориям, узнаваемым элементам планировочной структуры города с соответствующими надписями.

9.1.2. Лист 1.2 «Опорный план проекта планировки территории» содержит схему использования территории в период подготовки документации по планировке территории (далее – Схема), а также поясняющие типовые таблицы («Ведомость земельных участков», «Перечень зон с особыми условиями использования территории», «Баланс территории» согласно приложению 6).

На Схеме отображаются:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                  (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) контуры и условные номера объектов капитального строительства, расположенные на территории проектирования, в том числе, сведения о которых имеются в ЕГРН;

5) границы и условные номера земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;

6) границы и условные номера зон с особыми условиями использования территорий, в том числе, сведения о которых имеются в ЕГРН:

– особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения;

– водных объектов (водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

– территорий, занятых лесами различных категорий;

– санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов;

– охранные зоны инженерных сетей и сооружений;

– зоны охраняемых и режимных объектов;

– санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;

– зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах                                 (при их наличии в границах разработки проектной документации);

– зон иного назначения;

7) объекты незавершенного строительства;

8) проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, проходы к памятникам природы.

Поясняющие таблицы должны содержать следующую информацию:

1) условные номера на Схеме и соответствующие кадастровые номера земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;

2) сведения о площадях и разрешенном использовании земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;

3) сведения о зарегистрированных правах и/ или ограничениях на земельные участки, сведения о которых имеются в ЕГРН;

4) условные номера на Схеме и соответствующие реестровые номера зон                 с особыми условиями использования территорий (в случае, если сведения о таких зонах имеются в ЕГРН), а также их назначение.

9.1.3. Лист 1.3 «Схема границ территорий объектов культурного наследия» должен содержать схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии), на которой отображаются:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                 (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) условные номера и границы территорий ОКН, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории                         и культуры) народов Российской Федерации;

5) условные номера и границы территорий вновь выявленных ОКН;

6) условные номера и границы защитных зон ОКН,

7) условные номера и границы зон охраны ОКН и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Схема сопровождается пояснительными таблицами, содержащими сведения              об ОКН и соответствующих им зонах с особыми условиями использования территории.

9.1.4. Лист 1.4 «Схема организации движения транспорта  и пешеходов» должен содержать схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети, на которой отображаются:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                 (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие, отменяемые, устанавливаемые красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) категории улиц и дорог;

5) остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;

6) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов                            в соответствии нормативами градостроительного проектирования;

7) хозяйственные проезды;

8) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы;

9) поперечные профили улиц;

10) иные объекты транспортной инфраструктуры.

9.1.5. Лист 1.5 «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» оформляется в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и содержит:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                 (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие, отменяемые, устанавливаемые красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;

5) мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод, сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

6) мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия                      на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

9.2. Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта планировки территории» должна содержать:

1) цели и задачи подготовки документации по планировки территории;

2) сведения о результатах инженерных изысканиях в объеме, предусмотренном разработанным инициатором подготовки документации по планировке территории заданием на выполнение инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) фрагмент Карты градостроительного зонирования Правил и фрагмент функционального зонирования Генерального плана территории проектирования                   (в цветном исполнении) с пояснительной информацией о территориальных                           и функциональных зонах, в которых расположена территория проектирования;

4) сведения об объектах капитального строительства, расположенных                         на территории проектирования, представленные в типовой табличной форме («Параметры существующей застройки»), в том числе их условные номера на Схеме, наименование, этажность;

5) показатели существующего положения всех элементов планировочной структуры, оформленные в таблицу «Баланс территории».

6) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

7) основание подготовки документации по планировке территории – распоряжение Администрации города Челябинска о подготовке документации                    по планировке территории и типовое задание, используемое при подготовке ДПТ;

8) иные материалы по обоснованию проектных решений документации                      по планировке территории.

V.2. Основная часть проекта планировки территории

10. Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, состоит из текстовой части (Пояснительная записка «Проект планировки территории (утверждаемая часть)») и графической части («Проект планировки территории (основной чертеж)»).

11. Пояснительная записка «Проект планировки территории (утверждаемая часть)» проекта планировки территории должна содержать положения                                    о характеристиках планируемого развития территории, в том числе
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), обоснование обеспечения существующих, проектируемых и реконструируемых объектов капитального строительства местами хранения автотранспорта в границах своих земельных участков.

12. Лист 2 «Проект планировки территории (основной чертеж)» содержит чертеж проекта планировки территории, выполненный в масштабе 1:1000 или 1:2000 или 1:5000, с условными обозначениями и типовыми поясняющими таблицами «Параметры проектируемой застройки», «Баланс территории», «Основные технико-экономические показатели», «Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства», а также таблицами «Каталог координат устанавливаемых красных линий улиц», «Каталог координат зон планируемого размещения объектов капитального строительства», «Каталог координат границы территории проектирования».

Указанные выше каталоги координат могут быть оформлены на отдельном Листе 2.1 «Проект планировки территории (каталоги координат)».

На чертеже отображаются:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) красные линии (действующие, отменяемые, устанавливаемые проектом планировки территории), при этом необходимо указывать сведения о ширине улиц                  в красных линиях;

4) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

5) границы и условные номера зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

6) линии отступа от красных линий (линии застройки) в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

7) границы существующих земельных участков, исключая территории общего пользования;

8) существующие объекты капитального строительства.

VI. Проверка на соответствие документации по планировке территории

13. Инициатор подготовки документации по планировке соответствующей территории или заинтересованные лица, имеющие намерения подготовить указанную документацию за свой счет, предоставляют проект документации по планировке территории в двух экземплярах в Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска  (ул. Воровского, 2, город Челябинск, 454091)     для осуществления проверки на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45, статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13.1. На бумажном носителе в составе:

1) материалы по обоснованию проекта планировки территории:

– Лист 1.1 «Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре города»;

– Лист	1.2 «Опорный план проекта планировки территории»;

– Лист 1.3 «Схема границ территорий объектов культурного наследия»;

– Лист 1.4 «Схема организации движения транспорта и пешеходов»;

– Лист 1.5 «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

– пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта планировки территории»;

2) проект планировки территории:

– Лист 2 «Проект планировки территории (основной чертеж)»;

– по-планшетные кальки красных линий улиц;

– пояснительная записка «Проект планировки территории (утверждаемая часть)».

13.2. На электронном носителе (CD-диск) в составе:

1) сведения в формате *.pdf:

–		графические материалы документации по планировке территории, предусмотренные настоящим заданием;

–		текстовые материалы документации по планировке территории, предусмотренные настоящим заданием;

2) сведения в формате *.pdf и *.xml:

– сведения органов Росреестра (кадастровые планы территорий в границах проектирования);

3) сведения в форматах *.xls и/ или *.mif/mid:

– о границах территории проектирования;

– устанавливаемых проектом планировки красных линиях, линиях застройки;

– границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

В случае предоставления сведений, указанных в подпункте 3 пункта 17.2 настоящего Задания, в формате *.mif/mid семантическая часть формата должна быть заполнена данными соответствующих пояснительных таблиц проекта документации по планировке территории.

VII. Требования к оформлению и комплектации документации по планировке территории

14. Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах 
и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски,
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.

Цветовое исполнение графической части и размер шрифта текстовой информации на листах проекта планировки территории должны обеспечивать наглядное восприятие и свободное прочтение материалов документации                                по планировке территории, в том числе после их сканирования для официального опубликования.

Все графические материалы должны быть оформлены в соответствии                          с типовыми условными обозначениями (приложение 7).

15. Графические сведения материалов по обоснованию документации                         по планировке территории могут быть объединены в один чертёж, либо выполнены                                     в виде отдельных чертежей на отдельных листах.

16. Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны разработчиками документации, указаны даты. Титульные листы пояснительных записок должны быть подписаны со стороны инициатора подготовки  документации по планировке соответствующей территории или заинтересованных лиц, осуществивших подготовку указанной документации за свой счет,                                    и разработчиками документации. Должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.

17. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

18. В случае отмены и/ или установления красных линий улиц разработчику необходимо до выполнения раздела VI получить письмо о согласовании таких изменений от Комитета дорожного хозяйства Администрации города Челябинска (письмо о согласовании с графическим приложением) и подготовить по-планшетные кальки красных линий улиц.