Приложение 5

к Положению о порядке подготовки,  документации  по планировке территории

ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории

(проект планировки территории и проект межевания территории)

для размещения одного или нескольких линейных объектов

I. Общие положения

1. Разработка документации по планировке территории осуществляется                       в строгом соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации;

2) Генеральным планом города Челябинска, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/3;

3) Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Челябинский городской округ», утвержденными решением Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13;

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых                       для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,                и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19 января 2006 № 20»
(далее – Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402);

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» (далее – Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»;

7) инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий                    в городах и других поселениях Российской Федерации от 01.07.1998 № РДС                        30-201-98, принятой постановлением Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 06.04.1998 № 18-30 в части,                  не противоречащей законодательству Российской Федерации;

8) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

9) приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра                        и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор);

10) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

11) санитарными правилами и нормами.

II. Цели подготовки документации по планировке территории

2. Определение границ зон планируемого размещения линейных объектов        и/ или зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, а также зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов.

3. Определение местоположения границ образуемых и/ или изменяемых земельных участков, сервитутов для размещения линейных объектов инженерной                    и транспортной инфраструктур.

4. Установление границ территорий общего пользования в случае изменения (отмены и/ или установления) красных линий улиц при подготовке документации                  по планировке территории для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры.

III. Исходные данные

5. Сбор исходных данных осуществляет инициатор подготовки документации по планировке соответствующей территории или заинтересованные лица, имеющие намерения подготовить указанную документацию за свой счет.

6. Перечень исходных данных:

1) сведения о границах территории проектирования;

2) фондовая топографическая съемка в масштабе 1:500;

3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:

– особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения;

– водных объектов (водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

– объектов культурного наследия (защитные зоны, зоны охраны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности);

– территорий, занятых лесами различных категорий;

– санитарно-защитных зонах;

– иного назначения;

4) сведения органов Росреестра в электронном виде: кадастровые планы территорий в границах проектирования и в необходимых случаях выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

5) сведения о развитии данной территории по муниципальным программам,                  в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда,                        а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктур;

6) копии выданных градостроительных планов на территории проектирования не старше трех лет; исходных данных на земельные участки, сформированные                  для проведения торгов;

7) копии правовых актов об утверждении схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек, с соответствующими приложениями;

8) утвержденная документация по планировке территории проектирования,                    а также прилегающей территории.

IV. Инженерные изыскания

7. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в соответствии со статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Постановлением Правительства
РФ от 31.03.2017 № 402.

9. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 22.04.2017 № 485.

V. Состав документации по планировке территории

10. Состав документации по планировке территории:

1) материалы по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания территории;

2) основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению;

3) основная часть проект межевания территории, которая подлежит утверждению.

V.1. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

и проекта межевания территории

11. Материалы по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания территории включают в себя графическую часть и текстовую часть (Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания территории»).

11.1. Графическая часть материалов по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания территории, выполненная в масштабе 1:1000                    или 1:2000 или 1:5000, с условными обозначениями включает в себя следующие листы:

– Лист 1.1 «Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и/ или предназначенных для размещения линейных объектов)»;

– Лист	1.2 «Опорный план проекта планировки территории и проекта межевания территории»;

– Лист 1.3 «Схема границ территорий объектов культурного наследия»;

– Лист 1.4 «Схема конструктивных и планировочных решений»;

– Лист 1.5 «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта»;

– Лист 1.6 «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

– Лист 1.7 «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

11.1.1. Лист 1.1 «Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и/ или предназначенных для размещения линейных объектов)» содержит фрагмент карты планировочной структуры территории города с отображением границ элементов планировочной структуры                      и территории проектирования с соответствующими условными обозначениями. Масштаб схемы выбирается таким образом, чтобы территория проектирования визуализировалась по отношению к прилегающим территориям, узнаваемым элементам планировочной структуры города с соответствующими надписями.

11.1.2. Лист 1.2 «Опорный план проекта планировки территории и проекта межевания территории» содержит схему использования территории в период подготовки документации по планировке территории (далее – Схема), а также поясняющие типовые таблицы («Ведомость земельных участков», «Перечень зон                       с особыми условиями использования территории» согласно приложению 6).

На Схеме отображаются:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                  (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и/ или демонтажу и не подлежащих реконструкции линейных объектов, в том числе сведения о которых имеются в ЕГРН;

5) границы и условные номера земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;

6) границы и условные номера зон с особыми условиями использования территорий, в том числе сведения о которых имеются в ЕГРН:

– особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения;

– водных объектов (водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

– территорий, занятых лесами различных категорий, границы лесничеств;

– санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов;

– охранные зоны инженерных сетей и сооружений;

– зоны охраняемых и режимных объектов;

– санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;

– зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах                            (при их наличии в границах разработки проектной документации);

– зон иного назначения;

7) планируемая трасса линейного объекта инженерной инфраструктуры;

8) границы и условные номера зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;

9) границы и условные номера зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов;

10) проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, проходы к памятникам природы.

Поясняющие таблицы должны содержать следующую информацию:

1) условные номера на Схеме и соответствующие кадастровые номера земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;

2) сведения о площадях и разрешенном использовании земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;

3) сведения о зарегистрированных правах и/ или ограничениях на земельные участки, сведения о которых имеются в ЕГРН;

4) условные номера на Схеме и соответствующие реестровые номера зон                 с особыми условиями использования территорий (в случае, если сведения о таких зонах имеются в ЕГРН), а также их назначение.

11.1.3. Лист 1.3 «Схема границ территорий объектов культурного наследия» разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации                                                  по планировке территории. При отсутствии объектов культурного наследия                                 в границах территории проектирования соответствующая информация указывается                                 в пояснительной записке «Материалы по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания территории».

Лист 1.3 должен содержать схему объектов культурного наследия                    (далее – ОКН), на которой отображаются:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                                (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) планируемая трасса линейного объекта инженерной инфраструктуры;

5) условные номера и границы территорий ОКН, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории                            и культуры) народов Российской Федерации;

6) условные номера и границы территорий вновь выявленных ОКН;

7) условные номера и границы защитных зон ОКН,

8) условные номера и границы зон охраны ОКН и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Данная схема сопровождается пояснительными таблицами, содержащими сведения об ОКН и соответствующих им зонах с особыми условиями использования территории.

11.1.4. На Листе 1.4 «Схема конструктивных и планировочных решений», выполняемом в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                    (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие, отменяемые, устанавливаемые красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) границы существующих, образуемых и/ или изменяемых (согласно проекту межевания территории) земельных участков;

5) планируемая трасса линейного объекта инженерной инфраструктуры;

6) в случае подготовки документации по планировке территории в отношении линейного объекта транспортной инфраструктуры – поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана;

7) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и/ или объектов капитального строительства, проектируемых                   в составе линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.

11.1.5. Лист 1.5 «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта» выполняется в случае подготовки документации по планировке территории в отношении линейных объектов транспортной инфраструктуры,                          на котором отображаются:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                  (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие, отменяемые, устанавливаемые красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) границы существующих, образуемых и/ или изменяемых (согласно проекту межевания территории) земельных участков;

5) категории улиц и дорог;

6) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;

7) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов                             в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

9) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;

10) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном             и разных уровнях;

11) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;

12) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих                     и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.

11.1.6. Лист 1.6 «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений, следующего содержания:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                  (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие, отменяемые, устанавливаемые красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;

5) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;

6) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;

7) контуры планировочных решений согласно Листу 1.4.

11.1.7. Лист 1.7 «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполняется в случае, если территория проектирования относится к территориям, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного                               и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), и содержит следующие сведения:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                   (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие, отменяемые, устанавливаемые красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) границы зон планируемого размещения линейных объектов, границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи                 с изменением их местоположения;

5) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае                     их отсутствия – в соответствии с нормативно-техническими документами).

11.2. Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания территории» должна содержать:

1) цели и задачи подготовки документации по планировки территории;

2) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается документация по планировке территории;

3) сведения о результатах инженерных изысканиях в объеме, предусмотренном разработанным инициатором подготовки документации по планировке территории заданием на выполнение инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) фрагмент тематических карт (в зависимости от планируемого линейного объекта) Генерального плана в отношении территории проектирования (в цветном исполнении) с поясняющей информацией;

5) сведения об объектах капитального строительства, расположенных                           на территории проектирования, представленные в типовой табличной форме («Параметры существующей застройки»), в том числе их условные номера на Схеме, наименование, этажность;

6) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;

7) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

8) обоснование определения предельных параметров застройки территории                    в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов;

9) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

10) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;

11) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.);

12) ведомость координат границ зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, и/ или зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов;

13) основание подготовки документации по планировке территории – распоряжение Администрации города Челябинска о подготовке документации                       по планировке территории, типовое задание, задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке ДПТ;

14) иные материалы по обоснованию проектных решений документации                    по планировке территории.

V.2. Основная часть проекта планировки территории

12. Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, состоит из текстовой части (Пояснительная записка «Положение                         о размещении линейных объектов») и графической части проекта планировки территории с условными обозначениями и поясняющими таблицами.

13. Пояснительная записка «Положение о размещении линейных объектов» должна содержать следующую информацию:

1) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением                                 их местоположения;

2) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов                          в границах зон их планируемого размещения:

– предельное количество этажей и/ или предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;

– максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;

– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

– требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

а) требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;

б) требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;

в) требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим                      и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик                                 и/ или на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;

3) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся                         на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

4) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи                       с размещением линейных объектов;

5) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;

6) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

14. Графическая часть проекта планировки территории (Листы 2.1-2.5 – нумерация листов зависит от состава проекта планировки территории) включает                      в себя:

– Лист «Проект планировки территории (план красных линий)»;

– Лист «Проект планировки территории (зоны планируемого размещения линейных объектов)»;

– Лист «Проект планировки территории (зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением                                их местоположения».

14.1. Лист «Проект планировки территории (план красных линий)» выполняется в случае изменения (отмены и/ или установления) красных линий улиц                 и содержит:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов        (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие, отменяемые, устанавливаемые красные линии улиц (при этом необходимо указывать сведения о ширине улиц в красных линиях);

4) наименования объектов улично-дорожной сети города;

5) номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий приводится в форме типовой таблицы, которая размещается на данном листе, либо на отдельном листе в составе основной графической части проекта планировки территории «Проект планировки территории (каталоги координат)»;

6) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах территорий общего пользования, для которых установлены и/ или устанавливаются красные линии;

7) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.

Также в случае изменения (отмены и/ или установления) красных линий улиц необходимо подготовить по-планшетные кальки красных линий.

14.2. Лист «Проект планировки территории (зоны планируемого размещения линейных объектов)» содержит:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                    (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие, отменяемые, устанавливаемые красные линии улиц, наименования объектов улично-дорожной сети города;

4) границы и условные номера существующих, образуемых и/ или изменяемых земельных участков, сервитутов;

5) планируемая трасса линейного объекта инженерной инфраструктуры;

6) существующие, в том числе сведения о которых имеются в ЕГРН, проектируемые в составе линейного объекта (планируемые к размещению и/ или реконструируемые) объекты капитального строительства;

7) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

8) номера характерных границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон. Перечень координат характерных точек зон приводится в форме типовой таблицы, которая размещается на данном листе, либо на отдельном листе в составе основной графической части проекта планировки территории «Проект планировки территории (каталоги координат)».

Графическую часть данного Листа необходимо дополнить типовой таблицей «Зоны планируемого размещения линейных объектов».

14.3. Лист «Проект планировки территории (зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением                                их местоположения)» выполняется по аналогии с Листом «Проект планировки территории (зоны планируемого размещения линейных объектов)».

V.3. Основная часть проекта межевания территории

15. Основная часть проекта межевания территории, которая подлежит утверждению, состоит из графических материалов (План межевания территории                         с условными обозначениями и поясняющими таблицами).

15.1. Лист 3.1 «Проект межевания территории (план межевания)» содержит чертеж межевания территории, выполненный в масштабе 1:500 или 1:1000 или 1:2000, с условными обозначениями и поясняющими типовыми таблицами «Ведомость образуемых и/или изменяемых земельных участков», «Ведомость сервитутов», «Ведомость земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и/ или изъятие для государственных                                    или муниципальных нужд для размещения линейных объектов инженерной                                и транспортной инфраструктур (в том числе автодорог)».

На чертеже межевания территории отображаются:

1) границы территории проектирования;

2) границы муниципального городского округа и внутригородских районов                 (в случае, если они проходят в границах проектирования);

3) действующие красные линии, а также красные линии, отменяемые                         или устанавливаемые проектом планировки территории;

4) планируемая трасса линейного объекта инженерной инфраструктуры;

5) существующие, в том числе сведения о которых имеются в ЕГРН, проектируемые в составе линейного объекта (планируемые к размещению                               и/ или реконструируемые) объекты капитального строительства;

6) условные номера и границы земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН;

7) условные номера и границы образуемых и/ или изменяемых земельных участков, сервитутов;

8) условные номера и границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков                  на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.

Поясняющие таблицы («Ведомость образуемых и/или изменяемых земельных участков», «Ведомость сервитутов», «Ведомость земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,                   в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и/ или изъятие для государственных или муниципальных нужд для размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе автодорог)») должны быть выполнены в соответствии с типовыми таблицами приложения 6 и содержать следующую информацию:

1) условные номера исходных, образуемых и/ или изменяемых земельных участков, сервитутов;

2) сведения о площадях образуемых и/ или изменяемых земельных участков,            а также сведения о площадях исходных земельных участков при образовании                          и/ или изменении проектом земельных участков;

3) виды разрешенного использования образуемых и/ или изменяемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта,                               в соответствии с Классификатором;

4) возможные способы образования образуемых и/ или изменяемых земельных участков, при необходимости – исправление реестровой ошибки в местоположении                 и площади земельных участков;

5) сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи                                      с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;

6) сведения о площади, назначении сервитутов, условных или кадастровых номерах земельных участков, в отношении которых установлены или предложены                         к установлению данным проектом сервитуты;

7) условные или кадастровые номера (при наличии), сведения о площади, назначении земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и/ или изъятие для государственных                                      или муниципальных нужд;

8) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения                   о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если при подготовке проекта межевания территории необходимо также определить местоположение границ образуемых и/ или изменяемых лесных участков).

15.2. Таблицы, содержащие сведения о координатах в системе координат       МСК-74 характерных точек границ образуемых и/ или изменяемых земельных участков, сервитутов, границы территории проектирования необходимо размещать                 на Листе 3.2 графической части «Проект межевания территории (каталоги координат)».

VI. Проверка на соответствие документации по планировке территории

16. Инициатор подготовки документации по планировке соответствующей территории или заинтересованные лица, имеющие намерения подготовить указанную документацию за свой счет, предоставляют проект документации по планировке территории в двух экземплярах в Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска  (ул. Воровского, 2, город Челябинск, 454091)                         для осуществления проверки на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в отношении проектирования линейных объектов.

16.1. На бумажном носителе в составе:

1) материалы по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания территории:

– Лист 1.1 «Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и/ или предназначенных для размещения линейных объектов)»;

– Лист	1.2 «Опорный план проекта планировки территории и проекта межевания территории»;

– Лист 1.3 «Схема границ территорий объектов культурного наследия»;

– Лист 1.4 «Схема конструктивных и планировочных решений»;

– Лист 1.5 «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта»;

– Лист 1.6 «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

– Лист 1.7 «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания территории»;

2) проект планировки территории (Листы 2.1-2.5 – нумерация листов зависит    от состава проекта планировки территории):

– Лист «Проект планировки территории (план красных линий)»;

– по-планшетные кальки красных линий улиц (в случае отмены, установления проектом красных линий улиц);

– Лист «Проект планировки территории (зоны планируемого размещения линейных объектов)»;

– Лист «Проект планировки территории (зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением                                  их местоположения»;

– Лист «Проект планировки территории (каталоги координат)»;

– пояснительная записка «Положение о размещении линейных объектов»;

3) проект межевания территории:

– Лист 3.1 «Проект межевания территории (план межевания)»;

– Лист 3.2 «Проект межевания территории (каталоги координат)».

16.2. На электронном носителе (CD-диск) в составе:

1) сведения в формате *.pdf:

–		графические материалы документации по планировке территории, предусмотренные настоящим заданием;

–		текстовые материалы документации по планировке территории, предусмотренные настоящим заданием;

2) сведения в формате *.pdf и *.xml:

– сведения органов Росреестра (кадастровые планы территорий в границах проектирования);

3) сведения в форматах *.xls и/ или *.mif/mid:

– о границах территории проектирования;

– границах образуемых и/ или изменяемых земельных участков;

– устанавливаемых проектом планировки территории красных линиях улиц;

– границах зон планируемого размещения линейных объектов и/ или зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи                 с изменением их местоположения, а также зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов;

– границах проектируемых зон с особыми условиями использования территории;

– границах сервитутов.

В случае предоставления сведений, указанных в подпункте 3 пункта 16.2 настоящего Задания, в формате *.mif/mid семантическая часть формата должна быть заполнена данными соответствующих пояснительных таблиц проекта документации по планировке территории.

VII. Требования к оформлению и комплектации документации по планировке территории

17. Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах 
и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски,
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.

Цветовое исполнение графической части и размер шрифта текстовой информации на листах проекта документации по планировке территории должны обеспечивать наглядное восприятие и свободное прочтение указанных материалов,               в том числе после их сканирования для официального опубликования.

Для удобства восприятия графической и поясняющей информации необходимо  при нумерации всех земельных участков в проекте необходимо применять принцип сквозной нумерации, исключающей дублирование в рамках проекта условных номеров исходных, образуемых и/ или изменяемых земельных участков.

Все графические материалы должны быть оформлены в соответствии                            с типовыми условными обозначениями (приложение 7).

18. В состав графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания территории могут включаться дополнительные схемы в графической форме для обоснования размещения линейных объектов, если это необходимо.

Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории и проекта межевания территории.

19. Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны разработчиками документации, указаны даты. Титульные листы пояснительных записок должны быть подписаны со стороны инициатора подготовки  документации по планировке соответствующей территории или заинтересованных лиц, осуществивших подготовку указанной документации за свой счет,                                  и разработчиками документации. Должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.

20. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

21. В случае отмены и/ или установления красных линий улиц разработчику необходимо до выполнения раздела VI получить согласование таких изменений           от Комитета дорожного хозяйства города Челябинска (письмо о согласовании                          с графическим приложением).